ГПОУ ТО «ТКПТС»

Одоевское отделение

Контрольно измерительные материалы

По  профессия: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства».

Разработали преподаватели с/д.

Алекперов А.А., Грымзина Н.В.

Одоев 2015

ГПОУ ТО «ТКПТС»    Одоевское отделение

Контрольно измерительные материалы

Профессия: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства».

ВАРИАНТ  1.

1. Смесь воздуха с бензином в соотношении 15/1 считается:

1) обедненной;

2) нормальной;

3) богатой.

2. В карбюраторных двигателях горючая смесь образуется:

1) вне цилиндра;

2) внутри цилиндра.

3. Во время работы двигателя в диффузоре карбюратора давление:

1) выше атмосферного;

2) ниже атмосферного;

3) ровно атмосферному.

4. Во время работы двигателя на холостом ходу (карбюрат.двигат.) главная дозирующая система:

1) работает;

2) не работает.

5. При пуске карбюраторного двигателя участвуют:

1) система холостого;

2) главная дозирующая система;

3) главная дозирующая система с системой холостого хода.

6. Экономайзер обеспечивает работу двигателя:

1) на холостом ходу;

2) при средних нагрузках двигателя;

3) при высоких нагрузках двигателя.

7. Как отличить впускной клапан от выпускного?

1) диаметр тарелки впускного клапана больше выпускного;

2) диаметр тарелки выпускного клапана больше впускного;

3) по диаметру стержня и форме тарелок клапана.

8. Каково значение распределительного механизма в двигателе?

1) для открытия клапанов;

2) для своевременного открытия впускных клапанов с целью впуска воздуха в цилиндры двигателя;

3) для своевременного открытия клапанов с целью впуска воздуха в цилиндр и выпуска из него отработанных газов.

9. Чем удерживается клапан в закрытом состоянии в головке цилиндров двигателя Д-240 ?

1) двумя пружинами;

2) пружинами, тарелкой и двумя сухариками;

3) двумя конусными сухариками, расположением в тарелке пружин.

10. Для чего диаметр впускных клапанов часто делают больше чем у  выпускного?

1) для лучшего пополнения цилиндра воздухом;

2) для лучшей очистки воздуха от отработанных газов;

3) для увеличения кольцевой щели между клапаном и гнездом при открытом клапане.

11. Чем удерживается распределительный вал Д-245 от осевого перемещения?

1) регулировочным винтом и буртиком вала;

2) приливом на крышке распределительных  шестерен;

3) упорным кольцом, которое закреплено винтами к блоку.

12. Из каких основных деталей состоит распределительный механизм?

1) штанги, коромысла и клапаны;

2) распределительные шестерни, распределительный вал, толкатели, штанги, коромысла и клапаны;

3) коленчатый вал, распределительный вал, штанги, коромысла и клапана.

13. Из перечисленных культур наиболее засухоустойчивой является:

1) горох;

2) просо;

3) ячмень.

14. Выращивание картофеля на гребнях целесообразно:

1) на сильно засоренных почвах;

2) в районах с засушливым климатом;

3) в районах с прохладным, дождливым летом.

15. Для предохранения почвы от перегрева и сохранения в ней влаги проводятся:

1) окучивание;

2) мульчирование;

3) прикатывание.

16. Глубина посева семян должна быть больше обычной на следующих почвах:

1) легких;

2) кислых;

3) засоренных.

17. Более всего вымывание элементов питания наблюдается на:

1) глинистых почвах;

2) сероземах;

3) легких почвах.

18. Медленно прогреваются весной:

1) легкие почвы;

2) тяжелые почвы;

3) черноземные.

19. Центрирование ножа в режущем аппарате комбайна СК-5М «Нива» достигается изменением:

1) положения кривошипа;

2) длины шатуна;

3) положения оси коромысла.

20. Частоту вращения мотовила жатки зерноуборочного комбайна выбирают в зависимости от:

1) скорости комбайна;

2) высоты среза стеблей;

3) наличия сорной растительности.

21. Рулонный пресс-подборщик марку:

1) ПК-1,6;

2) ПРП-1,6;

3) ПУН-5.

22. Одинаковое углубление передних и задних батарей дисковой тяжелой бороны БДТ-7,0 обеспечивается:

1) изменением положения прицепного устройства;

2) изменением ширины захвата;

3) изменением скорости агрегата.

23. Равномерность глубины вспашки всеми корпусами плуга ПЛН-5-35 обеспечивается с помощью:

1)  опорного колеса;

2) снятия одного корпуса;

3) навески трактора.

24.  Глубина обработки почвы навесным культиватором-растениепитателем КНР-5,6 регулируется:

1) навеской трактора;

2) шириной захвата;

3) рычагом регулировки.

25. На средних оборотах двигателя требуется:

1) богатая смесь;

2) нормальная смесь;

3) обедненная смесь.

26. Если карбюратор готовит богатую смесь, то наблюдаются следующие признаки у работающего двигателя:

1) черный дым и выстрел из глушителя;

2) повышенный расход топлива;

3) потеря мощности двигателя;

4) перегрев двигателя;

5) разжижение масла в поддоне картера двигателя;

6) все перечисленные признаки.

27. Признаки того что карбюратор готовит бедную смесь являются:

1) «хлопки»  в карбюраторе;

2) потеря мощности двигателя;

3) перегрев двигателя;

4) все перечисленные признаки.

28. Для чего необходим зазор между стержнями клапанов и бойками коромысел на непрогретом двигателе:

1) для своевременного открытия и закрытия клапанов;

2) для компенсации увеличения размеров деталей при их нагревании.

29. ГРМ служит:

1) для своевременной подачи воздуха или горючей смеси в цилиндры двигателя;

2) для выпуска отработавших газов;

3) для своевременной подачи воздуха или горючей смеси в цилиндры двигателя и для выпуска отработавших газов.

30.  За один оборот распределительного вала, коленчатый вал делает:

1) 1 оборот;

2) 2 оборота;

3) 4 оборота.

ЗАДАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ.

- Что называется степенью сжатия?

  - число, показывающее во сколько раз полный объем цилиндра больше объема камеры сгорания;

  - число, показывающее во сколько раз рабочий объем цилиндра больше объема камеры сгорания;

- Для чего служит коробка переменных передач?

  - для изменения направления движения;

  - для увеличения мощности;

  - для изменения крутящего момента, скорости и направления движения.

- Чем определяется экономичность работы двигателя?

  - расходом топлива;

  - удельным расходом топлива;

  - расходом топлива и масла.

ГПОУ ТО «ТКПТС»    Одоевское отделение

Контрольно измерительные материалы

Профессия: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства».

ВАРИАНТ 2.

1. Число рядов лап в культиваторе для сплошной обработки почвы зависит от следующего  фактора:

1) ширины захвата;

2) степени засоренности поля;

3) скорости агрегата.

2. Корпус лемешного плуга состоит из:

1)  лемеха, отвала, полевой доски, дискового ножа, предплужника;

2) лемеха, отвала, полевой доски, опорного колеса;

3) стойки, отвала, лемеха, полевой доски.

3. Для устранения перекоса зубовой обороны необходимо:

1) выровнять длину присоединительных поводков;

2) регулировать навеску трактора;

3) перевернуть борону.

4. Допустимая чистота зерна в бункере при уборке прямым комбайнированием  должна составлять %:

1) не более 90;

2) не менее 95;

3) не менее 90.

5. Наибольший износ рабочих органов почвообрабатывающих машин происходит на :

1) песчаных почвах;

2) суглинках;

3) глинистых почвах.

6. Для прикорневой подкормки озимых используют:

1) зерновую сеялку;

2) культиватор-растениепитатель;

3) опрыскиватель.

7. Полегание посевов зерновых культур может быть в результате:

1) избытка фосфора и калия в почве;

2) незостатка азота;

3) избытка азота.

8. Для чего тарелку впускного клапана делают большего размера чем у выпускного:

1) чтобы тот меньше нагревался;

2) чтобы обеспечивать хорошее заполнение цилиндра воздухом или горючей смесью;

3) чтобы отличить впускной клапан от выпускного.

9. Тепловые зазоры в клапанах ДВС Зил-130, Газ-53-11 должны быть:

1) 0,20-0,25 мм.;

2) 0,35-0-0,4 мм.;

3) 0,25-0,30 мм.

10. Порядок работы восьмицилиндрового двигателя:

1) 1-5-3-2-6-4-7-8;

2) 1-4-5-2-6-3-7-8;

3) 1-5-4-2-6-3-7-8.

11. Если изнашиваются соприкасающиеся поверхности механизма газораспределения (кулочок-толкатель-штанга-коромысло-шток клапана) то зазор между клапаном и коромыслом:

1) уменьшается;

2) увеличивается.

12. Во время какого технического обслуживания предусмотрена регулировка газораспределительного механизма?

1) ТО-2;

2) ТО-1;

3) ТО-3.

13. В рядки при посеве обычно вносят удобрения:

1) бактериальные;

2) медные;

3) комплексные.

14. Для равномерного распределения по полю навоза из куч используют машину марки:

1) КПС-4

2) РУН-15Б

3) ПРТ-10.

15. Увеличению содержания клейковины в зерне пшеницы способствуют следующие удобрения:

1) азотные;

2) борные;

3) калийные.

16. Навоз целесообразно вносить:

1) Под зяблевую вспашку;

2) при посеве;

3) для подкормки в междурядья.

17. Лучшим предшественником  сахарной свеклы в ЦЧЗ является:

1) чистый пар;

2) горох;

3) озимая пшеница после пара.

18. Наиболее требовательна к предшественникам:

1) яровая пшеница;

2) ячмень;

3) овес.

19. В каких случаях водитель транспортного средства, приближающийся к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом?

1) Если пешеход переходит проезжую часть.

2) Если пешеход вступил на проезжую часть.

3) В обоих перечисленных случаях.

20. Обязаны ли Вы переключить дальний свет на ближний, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого?

1) Обязаны, только если расстояние до встречного транспортного средства менее 150 м.

2) Обязаны, даже если расстояние до встречного транспортного средства более 150 м.

3) Не обязаны.

21. Принято считать, что среднее время реакции водителя составляет:

1) Примерно 0,5 секунды.

2) Примерно 1 секунду.

3) Примерно 2 секунды.

22. При остановке или стоянке опознавательный знак «Автопоезд» должен быть включен:

1) Только в темное время суток при отсутствии искусственного освещения.

2) Только в условиях недостаточной видимости.

3)В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от наличия искусственного освещения.

23. Разрешается ли устанавливать на транспортном средстве ошипованные шины совместно с неошипованными?

1) Разрешается.

2) Разрешается только на разные оси.

3) Запрещается.

24. Как правильно произвести экстренное торможение на скользкой дороге, если Ваш автомобиль не оборудован антиблокировочной тормозной системой?

1) Нажать на педаль тормоза и удерживать ее до полной остановки.

2) Тормозить прерывистым нажатием на педаль тормоза, не допуская блокировки колес.

25. В каких случаях разрешено применять звуковые сигналы в населенных пунктах?

1) Только для предупреждения о намерении произвести обгон.

2) Только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

3) В обоих перечисленных случаях.

26. При каком значении суммарного люфта в рулевом управлении допускается эксплуатация легкового автомобиля?

1) Не более 10 градусов.

2) Не более 20 градусов.

3) Не более 25 градусов.

27. Какова допустимая глубина для переезда гусеничного трактора вброд через реки и ручьи?

1)  На уровне опорных катков.

2) На уровне верхнего полотна гусеницы.

3) На уровне пола кабины.

28. Какое расстояние должно быть обеспечено между гусеничной самоходной машиной и буксируемой на жесткой сцепке сельскохозяйственной машиной?

1) Не более 4-х метров.

2)    4-6 м.

3) Правилами не регулируется.

29. Допускается ли нахождение людей в зоне возможного движения маркера при повороте?

1) Да.

2) Да, если это руководители и специалисты хозяйства.

3) Допускаются сотрудники гостехнадзора.

4) Нет.

30. Какими средствами можно заправлять гусеничную самоходную машину в полевых условиях?

1) Ведром.

2) Любой посудой с закрывающейся крышкой.

3) Топливозаправщиком.

ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ.

1.Прикорневую азотную подкормку пшеницы проводят в фазу:

1) всходов;

2)   кущения;

3) колошения.

2. Поперечный перекос рамы плуга устраняют  изменения:

1) длины центральной тяги;

2) длины левого раскоса механизма навески трактора;

3) длины левого и правого раскосов механизмов навески трактора.

3. Наименьшие потери урожая при подборе валков будут при угле между продольной осью валки и срезанными стеблями:

1)   1. 5-9 гр.

2) 10-30 гр.

3) 35-40 гр.

ГПОУ ТО «ТКПТС»    Одоевское отделение

Контрольно измерительные материалы

Профессия: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства».

ВАРИАНТ   3.

- Кривошипно-шатунный механизм ДВС состоит:

1) блок-картера, головки блока, поршней, пальцев поршня, колец (компрессионных и малосъемных), коленчатого вала, шатунов, подшипников и маховика;

2) поршней с кольцами (компрессионными и малосъемными), шатунов, пальцев поршня коленчатого вала, маховика, подшипников.

2. Кривошипно-шатунный механизм служит:

1) для преобразования тепловой энергии топлива в механическую работу;

2) для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движения коленчатого вала;

3) для преобразования тепловой энергии топлива в механическую работу путем преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала.

3. Максимально допустимый зазор между компрессионным кольцом и канавкой по высоте должен быть не более:

1) 0,25 мм.

2)  0,35 мм.

3) 0,5 мм.

- Могут ли водители, причастные к дорожно-транспортному происшествию, прибыть на ближайший пост ДПС или в орган милиции для оформления происшествия, если нет пострадавших?

- Могут.

- Могут только при взаимном согласии в оценке обстоятельств случившегося и при наличии составленной и подписанной ими схемы дорожно-транспортного происшествия.

- Не могут.

5. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости опознавательный знак «Автопоезд» должен быть включен:

1) Только при движении автопоезда.

2) Только во время остановки или стоянки.

3) В обоих случаях.

6. В каком случае Вам запрещается эксплуатации транспортного средства?

1) Двигатель не развивает максимальной мощности.

2) Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах.

3) Имеется неисправность в глушителе.

7. Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет:

1) Только штраф в двухкратном размере суммы неуплаченного штрафа.

2) Штраф в двухкратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

3) Только административный арест на срок до 15 суток.

8. Допускается ли наличие трещин в сварных соединениях кабин?

1) Допускается.

2) Не допускается.

3) Допускается,если длина трещины не более 10 мм.

9. Можно ли эксплуатировать самоходную машину со снятыми зеркалами заднего вида?

1) Можно.

2) Можно, при выполнении транспортных работ.

3) Нельзя.

10.Что разрешается делать механизатору во время работы с ядохимикатами?

- Принимать пищу.

- Пить воду.

- Слушать радио.

11. Какие жидкости проверяют  и при необходимости доливают при заправке трактора перед началом работы?

1) бензин смешанный с маслом в бензобак ПД и воду в водяной радиатор, гидросистем;

2) дизельное топливо в бак, бензин с маслом в бачек ПД, воду в радиатор, масло в гидросистему ,в корпусе гидроусилителя руля;

3) дизельное топливо в бак, воду в водяной радиатор, масло в задний мост.

12. Где и кем производится ежемесячное техническое обслуживание трактора?

1) на пункте технического обслуживания мастером наладчиком;

2) в мастерских, на заправочном пункте, в поле трактористом.

13. Что необходимо проверить на слух сразу же после остановки двигателя?

1) утечку воздуха из пневматической системы тормозов;

2) бдительность вращения ротора центрифуги;

3) работу вентилятора кабины.

14. Для нейтрализации кислых почв вносят:

1) азот;

2) известь;

3) гипс.

15. Наибольшее количество стерни остается после обработки почвы:

1) плугом;

2) дисковой бороной;

3) лущильником.

16. Для уничтожения мелких сорняков в рядках пропашных культур применяют:

1) дискование;

2) окучивание;

3) чизеленование.

17. Глубина обработки почвы зубовой бороной БЗСС-1,0 регулируется:

1) изменением ширины захвата;

2) изменением направления движения бороны;

3) установкой зубьев.

18. Прицепной культиватор КПС-4 предназначен для следующей обработки почвы:

1) междурядной;

2) сплошной;

3) основной.

19. Укажите почвообрабатывающее орудие, в котором глубина обработки регулируется изменением угла атаки:

1) БДТ-7

2)   КОН-2,8

3) КПШ-5.

20. Противотуманные фары и задние противотуманные фонари могут быть включены одновременно:

1) только в тумане;

2) в условиях недостаточной видимости;

3) в условиях ограниченной видимости.

21. Как правильно произвести экстренное торможение, если Ваш автомобиль оборудован антиблокировочной тормозной системой?

1) Тормозить прерывистым нажатием на педаль тормоза, не допуская блокировки колес;

2) Нажать на педаль тормоза до упора и удерживать ее до полной остановки.

22. Дисковый высевающий аппарат имеет сеялка:

1. СЗ-3,6А

2. СЗП-3,6

3. ССТ-8А

23. Укажите какая регулировка в сеялке СЗ-3,6А является технологической:

1. норма высева семян;

2. давление в шинах;

3. натяжение цепи.

24. Для внесения твердых органических удобрений применяют машину марки:

1. ПРТ-10

2. РУМ-8

3. РЖТ-8.

25. На средних оборотах двигателя требуется:

1) богатая смесь;

2) нормальная смесь;

3) обедненная смесь.

26. Если карбюратор готовит богатую смесь, то наблюдаются следующие признаки у работающего двигателя:

1) черный дым и выстрел из глушителя;

2) повышенный расход топлива;

3) потеря мощности двигателя;

4) перегрев двигателя;

5) разжижение масла в поддоне картера двигателя;

6) все перечисленные признаки.

27. Система смазки ДВС служит:

1) для подвода масла к трущимся поверхностям деталей;

2) для охлаждения деталей и удаления продуктов износа (мелких опилок) и предохранения деталей от коррозии;

3) для подвода масла к трущимся поверхностям деталей, для их частичного охлаждения и удаления продуктов износа.

28. Масло к трущимся поверхностям ДВС подается:

1) под давлением;

2) под разбрызгиванием;

3) самотеком;

4) всеми тремя способами.

29. Стенки цилиндра двигателя смазываются:

1) под давлением;

2) под разбрызгиванием;

3) самотеком.

30. Редукционный клапан в системе смазки служит для:

1) для поддерживания давления масла на одном уровне;

2) для отключения масленного фильтра и направления масла в обход его.

ЗАДАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ.

1.. Для посадки картофеля предназначена машина марки:

1. СН-4Б

2. ССТ-12Б

3. СЗП-3,6.

2. Расход ядохимикатов в опыливателе ОШУ-50 изменяют:

1. давлением в бункере;

2. числом оборотов вентилятора;

3. перемещением заслонки.

3. Частоту вращения мотовила жатки зерноуборочного комбайна выбирают в зависимости от:

1. высоты среза стеблей;

2. наличия сорной растительности;

3. густоты растений.